TECHNICAL DESIGN NOTE  /  ESP-IDF

MinecraftCompass ESP-IDF 实现逻辑与任务评估

ESP32-S3 · FreeRTOS · HMC5883L · GPS · WS2812 · SSD1306 OLED

| 项目路径 | D:\Projects\ESP-IDF\MinecraftCompass |
| --- | --- |
| 文档范围 | 指南针、目标坐标、后台二维椭圆校准、显示与并发评估 |
| 构建基线 | ESP-IDF 5.5.5；最近一次构建成功，应用分区约 66% 空闲 |
| 修订日期 | 2026-08-26 |

当前实现状态 源码已加入关键实现注释；HMC5883L 使用本地修正版以规避原始组件初始化崩溃；传感器安装角度偏转已集中到 APP_SENSOR_ANGLE_OFFSET_DEG（默认 0°）。本次已完成编译验证，尚未在本轮执行烧录或替代硬件实测。

# 1. 目标与硬件边界

本阶段固件在 ESP32-S3 上以 FreeRTOS 多任务方式持续运行：读取 HMC5883L 地磁数据，经过 NVS 中上一次可信校准参数的补偿后，输出磁北指南针或指向固定目标坐标的方向。GPIO5 按键切换两种模式；反向编号的 32 帧、56 像素 WS2812 点阵显示逻辑状态；SSD1306 OLED 显示模式、状态、GPS 和校准进度。

I2C 总线由 HMC5883L 与 OLED 共用，所有 OLED 事务和 HMC 读写都通过同一个应用层互斥锁串行化。GPS 为独立 UART，故 GPS 无效不会阻塞指南针模式。

| 功能 | GPIO | 实现约束 |
| --- | --- | --- |
| I2C SDA | GPIO1 | HMC5883L + SSD1306 共用；OLED 默认地址 0x3C |
| I2C SCL | GPIO2 | 400 kHz；需确认外部上拉与电平兼容 |
| GPS TX（MCU 侧） | GPIO3 | ESP32 TX → GPS RX；UART2，9600 8N1 |
| GPS RX（MCU 侧） | GPIO4 | GPS TX → ESP32 RX；解析 GPRMC/GNRMC |
| 模式按键 | GPIO5 | 内部上拉；按下接 GND，稳定 40 ms 后切换 |
| WS2812 数据 | GPIO6 | RMT 输出；GRB；亮度限制 30% |

# 2. 软件模块与数据流

代码按“采集 → 最新值队列 → 计算 → UI”拆分，避免传感器、GPS 或显示设备的短暂异常扩散到整个应用。模块之间只共享小型快照或明确受保护的管理器。

| 模块 | 职责 | 关键行为 |
| --- | --- | --- |
| main.c | 系统装配、I2C 互斥锁、队列、任务创建；指南针/目标方位数学 | 启动只做一次探测；磁力计后台重试；角度偏转在最终航向计算最前面应用 |
| calibration.c/.h | 二维椭圆校准、异常点拒绝、可信度评估、NVS 读写 | 开机先加载上一组有效记录；低优先级任务持续收集；连续稳定拟合后才提交 |
| gps_service.c/.h | UART 接收与 NMEA RMC 校验/解析 | 校验和失败丢弃；只发布最新 GPS 快照；3 秒无新定位即失效 |
| ui_service.c/.h | WS2812 帧输出与 OLED 状态页 | status=0 播放平滑随机旋转；OLED 5 Hz 限速且 I2C 超时有界 |
| oled_display.c/.h | SSD1306 framebuffer、文本/位图绘制、全屏刷新 | 借用 i2cdev 共享总线句柄；设备不存在时优雅降级 |
| components/hmc5883l | 本地 HMC5883L 驱动修正版 | 修复上游枚举读取/寄存器掩码问题，避免初始化阶段非法访问 |
| compass_frames.h | 32×56 预生成 RGB 帧 | 保持 WS2812 Test 的反向物理顺序：new[i] = old[55-i] |

## 2.1 端到端数据流

HMC5883L 每 20 ms 采样一次；有效样本覆盖一个长度为 1 的导航队列，并以非阻塞方式复制到校准队列。导航任务只取最新样本，因此显示计算不会积压。

导航任务读取当前校准快照和最新 GPS/模式，完成硬铁偏移与椭圆圆化、航向低通、角度偏转、磁偏角修正、目标大圆初始方位和 32 帧量化，然后覆盖一个 UI 快照。

UI 任务消费 UI 快照，按 status 选择预生成帧；status=0 表示数据不可信，使用动画而不伪装成有效方向。OLED 只展示诊断信息，不参与方向计算。

校准任务在后台独立接收样本，经过样本门槛、椭圆拟合、MAD 异常剔除、覆盖率/残差/一致性检查后，才更新 RAM 并按 NVS 磨损保护策略持久化。

# 3. FreeRTOS 任务优先级与阻塞性

ESP-IDF 任务优先级数值越大越紧急。本实现将时间敏感的采集与导航置于前面，将耗时拟合放在最低优先级；除明确的短超时外，不在高优先级任务中等待慢设备。

| 任务 | 优先级 | 栈 | 节拍/等待 | 阻塞边界 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mag_acquire | 6 | 4096 | 20 ms / 50 Hz | I2C mutex 最多 250 ms（重试）或 100 ms（读数）；不等待消费者 | 保持磁力计新鲜度；连续 5 次失败后标记未配置并每 2 s 重试 |
| navigation | 5 | 4096 | 队列接收最多 50 ms | 只读最新快照；计算为 CPU 短事务 | 传感器/GPS 过期即 status=0；航向使用圆周向量低通 |
| gps | 5 | 4096 | UART 读取 20 ms | UART 空闲时短暂阻塞；不持有 I2C 锁 | 解析完整行，避免 GPS 接收拖慢指南针 |
| button | 4 | 2048 | 10 ms 轮询 | 无外设阻塞；40 ms 去抖 | 只在稳定低电平时产生一次模式切换 |
| ui | 3 | 4096 | 队列接收最多 20 ms | OLED 互斥锁最多 100 ms；刷新限速 200 ms | LED 立即刷新；OLED 失败只记录日志并继续 |
| calibration | 2 | 8192 | xQueueReceive(portMAX_DELAY) | 空闲时永久阻塞；拟合只在每 40 个新样本后执行 | 最低优先级，需 3 次相邻可信拟合才提交 |

## 3.1 队列、互斥锁与阻塞评估

| 资源 | 策略 | 阻塞/风险评估 |
| --- | --- | --- |
| magnetometer_navigation_queue | 长度 1，xQueueOverwrite | 只保留最新传感器值；不会因导航延迟堆积 |
| magnetometer_calibration_queue | 长度 64，xQueueSend(..., 0) | 校准慢时丢弃最旧/新样本的风险被限制在校准质量，不反向阻塞采集 |
| gps_queue / mode_queue / ui_queue | 长度 1，最新值覆盖 | 状态快照天然允许丢弃中间版本 |
| i2c_mutex | HMC 与 OLED 共享 | 所有持有点均有 100/250 ms 上限；避免 OLED 刷新饿死磁力计 |
| NVS commit | 仅校准任务执行 | 候选需连续稳定且距离上次保存 ≥5 分钟；Flash 写入不阻塞高优先级链路 |

# 4. 指南针与目标指向逻辑

## 4.1 航向处理顺序

导航任务对每个新磁力计样本执行以下顺序；其中传感器安装偏转是用户可以直接调整的第一项角度修正：

从校准快照中减去 offset_x/offset_y，再乘以 m00..m11 二维矩阵，把受硬铁偏移和软铁椭圆影响的轨迹圆化。

按板级坐标约定计算 heading = atan2f(corrected_x, -corrected_y)；再加 APP_SENSOR_ANGLE_OFFSET_DEG（正值顺时针、负值逆时针）。

加 APP_MAGNETIC_DECLINATION_DEG 后归一化到 [0°, 360°)，默认磁偏角为 0°，部署地需要按实际情况修改。

用圆周向量的余弦/正弦进行一阶低通，避免 0°/360° 附近出现跳变。

NORTH 模式使用相对磁北方向；TARGET 模式用 GPS 当前坐标到编译期目标坐标的初始大圆方位减去航向。

最终用 11.25° 步长量化到 32 个状态，并增加 1.5° 滞回，降低 LED 帧边界抖动。

可调角度入口 在 main/app_config.h 文件最前面的 APP_SENSOR_ANGLE_OFFSET_DEG 修改安装偏转，单位为度；例如 +90.0f 表示最终航向顺时针增加 90°。修改后需要重新构建并烧录。

## 4.2 模式状态机

| 条件 | 逻辑状态 | WS2812/OLED 表现 |
| --- | --- | --- |
| 磁力计无有效或已过期样本 | status=0 | WS2812 平滑随机旋转；OLED HMC: WAIT/ERROR |
| NORTH + 磁力计有效 | 1..32 | 指向磁北的相对帧；OLED 显示 HDG |
| TARGET + GPS 新鲜 | 1..32 | 指向目标坐标的相对帧；OLED 显示 GPS FIX 与 bearing |
| TARGET + GPS 无新鲜定位 | status=0 | 不显示伪目标方向；OLED GPS:WAIT TARGET |

# 5. 后台二维椭圆校准与 NVS

校准不是启动前的阻塞步骤，而是持续运行的低优先级质量改进流程。开机时先读取并验证上一次 NVS 记录，立即应用于指南针；没有有效记录时使用单位矩阵，仍然进入主界面。

## 5.1 样本与候选拟合

| 阶段 | 实现 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 窗口 | 最多 720 个样本；最短 12 s；最长 120 s | 鼓励用户缓慢转过一圈以上，窗口过老则重新开始 |
| 基础样本 | 场强 80–1800 mG；相邻 XY 位移至少 2 mG；拒绝 NaN/Inf | 防止断线、饱和或静止噪声污染模型 |
| 中心估计 | X/Y 内侧 95% 极值范围的中点 | 比直接使用单点极值更抗磁性尖峰 |
| 软铁补偿 | 协方差特征分解 + 二维 whitening 矩阵 | 将椭圆轨迹变换为近似圆形 |
| 异常点 | 以初始半径中位数和 MAD 估计内点边界 | 只使用可信内点重新拟合 |

## 5.2 可信度门槛

| 指标 | 阈值 | 工程含义 |
| --- | --- | --- |
| 数量与时间 | ≥240 个有效变化样本；跨度 ≥12 s；窗口 ≤120 s | 不足时只显示 calibrating |
| 方向覆盖 | 24 个角度箱至少占 20 个；最长连续空缺 ≤4 箱 | 避免只在局部角度拟合 |
| 内点质量 | 内点率 ≥80%；X/Y 轴跨度至少 80 mG | 拒绝严重异常或活动范围太小 |
| 椭圆形状 | 轴比 ≤4.0；圆化半径 CV ≤0.20 | 限制矩阵病态与残差 |
| 综合置信度 | confidence ≥0.82；连续 3 次拟合参数一致 | 避免一次偶然通过就替换当前校准 |
| 持久化 | NVS 写入间隔 ≥5 分钟；带 magic/version/size/sequence/checksum | 控制 Flash 磨损并防止坏记录启动 |

OLED 提示含义 已加载或新应用的记录显示 calibrated(Xs)，X 是这组校准数据从本次开机起已经应用的秒数；没有有效当前记录时显示 calibrating(覆盖率%)。

# 6. 运行时故障与降级策略

| 场景 | 原因 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| HMC5883L 初始化崩溃 | 原始上游组件将单字节寄存器读入未初始化枚举并在配置掩码更新中存在问题，ESP32-S3 上可能触发非法访问。 | 项目内置 components/hmc5883l 修正版：先读 uint8_t、校验枚举边界、使用正确位掩码；本次构建已验证通过。 |
| HMC 暂时不可用 | I2C 拔插、地址/上拉错误或读取超时。 | 采集任务每 2 s 重试；连续 5 次失败后 status=0，LED 播放无效动画，其他任务继续。 |
| OLED 不存在或刷新失败 | 设备探测失败或共享 I2C 忙。 | 创建阶段返回 NULL；运行中只记录警告，WS2812 与日志继续工作。 |
| GPS 没有定位 | RMC 状态无效或最后定位超过 3 s。 | TARGET 模式回到 status=0；NORTH 模式不依赖 GPS。 |
| 校准不可信 | 覆盖不足、异常点过多、轴比/残差超限或拟合不稳定。 | 保持上一组可信参数；不把候选写入 NVS。 |

评估结论：高优先级链路的等待都是有界的，低优先级校准可被抢占；系统的主要剩余风险属于硬件方向约定、I2C 电气条件和现场磁环境，需要实机旋转与日志验证，而不是继续增加任务复杂度。

# 7. 首次上电与现场验证清单

确认 HMC5883L 与 SSD1306 均接到 GPIO1/GPIO2，I2C 上拉、电源电压和 OLED 地址 0x3C 正确。

确认 GPS 交叉连接：ESP32 GPIO3（TX）接 GPS RX，ESP32 GPIO4（RX）接 GPS TX；按键 GPIO5 另一端接 GND；WS2812 数据接 GPIO6。

根据传感器实际安装方向修改 APP_SENSOR_ANGLE_OFFSET_DEG；正值使最终读数顺时针增加。必要时设置当地磁偏角。

上电观察日志：应先看到加载校准/单位矩阵、HMC 探测结果、OLED/WS2812 初始化结果；任何单个外设失败都不应阻止任务创建。

手持设备缓慢、连续地转动超过一圈，尽量覆盖所有方向；观察 OLED 的 calibrating(%) 和日志中的 Candidate。

看到 calibrated(Xs) 后，再在 NORTH 模式比较已知方向，在 TARGET 模式等待 GPS FIX 后比较目标方位；记录 status=0 出现的原因。

若方向整体固定偏差，优先调整 APP_SENSOR_ANGLE_OFFSET_DEG；若不同角度误差不一致，重新检查校准覆盖和周围铁磁物。

# 8. 已知边界与后续建议

目标坐标目前是 app_config.h 中的编译期默认值（北京天安门附近示例坐标）；尚未提供运行时配置界面或 NVS 坐标编辑。

传感器安装偏转目前同样是编译期宏，调整后需要重新构建/烧录；后续可接入 Wi-Fi 页面或 NVS 配置。

磁偏角默认 0°，它与安装偏转不是同一个概念；部署到不同地点时应单独评估。

反向 56 像素帧的视觉方向和 HMC X/Y 轴符号仍需在最终装配后的实机上确认；文档不替代现场标定。

本轮完成源码注释、构建和文档生成，没有执行烧录；如要继续排查设备端日志，应在目标板上运行 idf.py monitor 并保留完整启动堆栈。

# 附录：本次代码注释覆盖范围

注释集中在会影响维护与故障定位的边界，而不是重复描述语法：main.c 的任务装配、队列语义、角度顺序和资源保护；calibration.c 的 NVS 完整性、椭圆拟合、MAD 拒绝、稳定拟合与磨损保护；gps_service.c 的 NMEA 校验和短超时读取；ui_service.c 的反向帧、status=0 动画和 OLED 限速；oled_display.c 的共享总线生命周期；本地 HMC5883L 驱动的崩溃修复意图。

验证记录 D:/Projects/ESP-IDF/MinecraftCompass 已使用 ESP-IDF 5.5.5 完整构建成功，生成 MinecraftCompass.bin，应用分区约 66% 空闲。